사물인터넷의 정의

“개체나 센서, 일상용품이 네트워크에 연결되고 정보처리 능력을 갖게 되어, 인간의 개입이 거의 없이 정보를 생성, 교환, 소비하여 정해진 기능을 수행하는 것”

❖ 사물은 전자기기를 뜻 함

❖ 인터넷을 통해 데이터를 이동 시킬 수 있는 전자기기를 의미 함

❖ 데이터는 모니터링, 분석 또는 제어와 같은 용도로 사용될 수 있음

기업형 IoT시스템의 특징

‒ 대기업이나 공공 서비스를 위한 IoT는 기술 난이도가 높으며 개발과 운용 비용이 높음

‒ IoT 시스템의 구성은 복잡하여 전문가의 참여가 필수

‒ 데이터들은 전사적 자원 관리(ERP)시스템과 연결되어 의사결정에 영향

소규모 IoT시스템의 특징

‒ 비교적 구조가 간단하기 때문에 한 사람이 전체 시스템을 개발하고 관리할 수 있다.

‒ 디바이스는 센서 정보를 클라우드 상의 브로커에 전달하며

‒ 브로커는 수신한 정보를 다른 디바이스나 관련 시스템에 전송

‒ 본 교재는 주로 소규모의 IoT 시스템을 주로 다루고 있다.

IoT 디바이스란

‒ 사물 인터넷 디바이스는 마이크로컨트롤러가 내장된 보드에 센서 등이 장착된 하드웨어

‒ 디바이스는 데이터를 브로커에 전달 또는 브로커의 명령에 따라 액추에이터를 작동시킨다.

데이터 인식과 수집 기능 : Arduino

‒ 디바이스 프로그램을 작성은 어려우나 아두이노(Arduino)를 통해 쉽게 작성 가능

‒ 아두이노 IDE(통합개발환경, Integrated Development Environment)를 통해 작성

‒ C++을 프로그래밍 언어로 사용하나, IoT 디바이스 프로그램에서 요하는 수준은 낮다.

메시지 전송과 교환 기능 : MQTT

‒ 다양한 디바이스가 존재하는 IoT 네트워크의 복잡성을 극복하기 위해 MQTT를 사용

‒ MQTT(Message Queue Transfer)는 IBM사가 내놓은 IoT 메시지 교환의 표준

‒ MQTT를 소프트웨어로 구현한 오픈 소스 패키지 프로그램은 [Mosquitto]로 교재에서도 해당 소프트웨어를 사용한다.

사물인터넷 시스템 구성에 필요한 기술

- 대시보드

브로커에 접속된 디바이스들을 모니터링하고 통제하려면 대시보드가 필수적

IoT 시스템의 대시보드에 필요한 기능은 다음과 같다

‒ 디바이스가 보내는 메시지에 대한 후속처리

‒ 디바이스 상태의 시각적인 표현과 통제 명령 입력

‒ 외부의 IT 시스템과 연계

‒ 스트리밍 데이터 축적으로 빅 데이터 생성

‒ 외부의 AI 엔진과 연계하여 지능화된 결과 추출

- 통제와 연계 기능 : Node-RED

– Node-RED는 IBM 주관 오픈 소스 프로젝트로 개발됨

– 프로그램 조각인 노드(node)를 선으로 연결해 논리의 흐름을 시각화

– 디바이스의 메시지 발신을 노드를 통해 처리하고 결과를 대시보드에 보여줌

– 다른 전문가들이 만든 수많은 노드를 추가로 사용할 수 있음

– 따라서 대부분의 IT 기술이나 서비스를 쉽게 연결하여 사용 할 수 있다.

Serial.println -> 데이터를 사용자에게 출력이 목적

Serial.write -> 통신이 목적, 메모리 내용을 그대로 출력 ex)97 -> ascii code ‘a’

Serial.println(val);

Serial.println(val, format); Format 으로 DEC, BIN, OCT, HEX 를 지정하면 값을 각각 10, 2, 8, 16진수로 출력

Serial 입력 메소드

Alternative Function

◼ 하나의 GPIO는 여러 기능을 가지고 있다

❖ D9 = A6 = SCL 같은 포트에서 3가지 기능 제공.

◼ 포트(핀) 내부에는 기능을 선택하는 회로가 있다

◼ 선택된 한 가지 기능으로만 사용이 가능하다

◼ 동작 중에 동적으로 변경할 수 있다

◼ IO 를 이용하여 외부의 디바이스를 제어할 수 있다

아날로그 포트

◼ 아날로그 출력 포트는 디지털 3, 5, 6, 10, 11, 12 핀을 사용하고

아날로그 입력은 디지털 14~19핀을 사용한다

◼ 아날로그 입력과 출력은 동일한 핀이 아니다

◼ 아날로그 출력은 PWM 기능을 이용하며, 아날로그 입력은 ADC를 사용한다

하드웨어 통신 포트

◼ 아두이노는 디지털 포트를 이용하여 다른 하드웨어와 통신을 할 수 있다.

◼ 아두이노 우노가 UART, SPI, I2C 통신 방법을 지원한다.

◼ HIGH 와 LOW 를 이용하여 데이터를 표현하는 하드웨어 통신 방법이다.

Datasheet 란?

◼ 전자 소자의 정보가 기재된 문서이다

◼ 소모 전류, 전압, 전력 등을 알 수 있다

◼ 기타 제어하는 방법 등 상세한 내용 들이 있다

회로도 란?

◼ 전자 소자(부품)의 연결을 나타내고 있는 도면

◼ 기호를 사용하여 표현한다

◼ 극성이 있는 소자도 있다.

❖ 예) LED, 전원 등

직류와 교류 차이

◼ 교류는 시간에 따라 변화를 하지만 직류는 일정 전압을 가

진다.

◼ 가정에 공급되는 전원(전력)은 교류이지만 대부분의 가전

제품은 직류로서 동작을 한다.

❖ 220V는 교류이며, 220V를 공급 받는 가전제품도 내부적으로 직류

를 만드는 전원 회로를 구성하고 있다

◼ 교류를 직류로 변경해주는 전자 장치를 아답터 라고 한다.

❖ AAA, AA 같은 배터리도 직류를 생성

직렬

Vt = v1 + v2 + v3 + …

It = I1= I2= I3 + …

병렬

Vt = v1 = v2 = v3 = …

It = I1 + I2 + I3 +…

스위치에 저항이 왜 필요할까?

◼ 스위치에 저항이 필요한 이유

❖ 스위치에 저항이 있는 이유는 안정적인 상태를 갖기 위해서 이다.

❖ 저항을 GND와 연결하지 않으면 floating 상태(High도 Low도 아닌 상태)로 유지되기 때문에 항상 같은 값을 얻을 수 없다.

❖ 이를 방지하기 위해 저항을 GND에 연결하였으며 이렇게 연결한 방식을

Pull-Down 방식으로 부른다.

◼ 스위치가 눌린 상태를 Active라고 하고 현재는 High 이다

❖ 전자회로에서는 동작에 대한 의미 있는 상태를 Active 상태라고 한다.

Switch 를 사용한 LED 제어

void setup()

{

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(5, INPUT);

}

void loop()

{

if(HIGH == digitalRead(5))

{

digitalWrite(4, HIGH);

}

else

{

digitalWrite(4, LOW);

}

}